# 机械工艺技术实操考生须知

机械工艺技术实习指导教师招聘采用实操考核方式，要求考生在 3 小时 内完成产品设计及加工（首先根据任务书完成产品设计，运用计算机完成三维建模、工程图制作并打印；其次在加工中心设备上完成设计产品的加工）。 具体参数如下：

1. 毛坯清单

材料：硬铝2A12，毛坯规格： φ55×30

2. 使用机床型号

台式计算机（预装Inventor2023、Mastercam2023）、加工中心（大连机床 VDL850A-Fanuc MF)

- 量具、刀具、工具清单（仅供参考，可根据设备进行适配）

| 类型 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 量具 | 1 | 卡尺 | 0-150mm | 1 |
|  | 2 | 深度千分尺 | 0-75mm | 1 |
|  | 3 | 游标深度尺 | 0-150mm | 1 |
|  | 4 | 外径千分尺 | 0-25、25-50、50-75mm | 1 |
|  | 5 | 内测千分尺 | 5-30、25-50mm | 1 |
|  | 6 | 螺纹环、塞规 | M42×1.5-7H、M42×1.5-6h | 1 |
|  | 7 | 杠杆百分表 | 0.01 mm | 1 |
|  | 8 | 钢板尺 | 200 mm | 1 |
| 刀具 | 9 | 立铣刀 | ∅6、∅8、∅10、∅12 | 1 |
|  | 10 | 倒角刀 | ∅6、∅10 | 1 |
|  | 11 | 内螺纹铣刀 | 螺距1.5mm | 1 |
|  | 12 | 雕刻铣刀 | ∅4、∅6（铣刀底部直径小于或等于1mm） | 1 |
|  | 13 | BT40刀柄 | 配ER32筒夹 | 若干 |
|  | 14 | ER32筒夹 | 4-12mm | 若干 |
| 工具 | 15 | 螺丝刀 | 一字和十字 | 若干 |
|  | 16 | 铜皮 | 厚0.5或0.5mm | 若干 |
|  | 17 | 活动板手 | 8寸，开口达到30mm | 若干 |
|  | 18 | 精密平口钳 | 5寸 | 若干 |
|  | 19 | 刀柄扳手 | ER32-UM | 若干 |
|  | 20 | 磁力表座 | 普通 | 若干 |

- 4、产品设计考核要素：

熟练使用Inventor软件，根据任务书完成产品设计，包含三维建模、工程图制作、打印，以PDF格式提交。产品设计包含要素：外圆、内孔、内螺纹、倒角、刻字等。

5、根据以下塑料瓶体图样完成瓶盖设计并加工：

- 评分标准

- 产品设计考核配分

根据任务书完成产品设计，包含三维建模、工程图制作、打印，以PDF格式提交。产品设计包含要素：外圆、内孔、内螺纹、倒角、刻字等。

| 产品三维建模及设计评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设计试题 | 评分标准 | 配分 |
| 三维建模 | - 完成给定零件的三维建模，按尺寸要素进行评分，基本尺寸要素完整得10分；带公差尺寸每项要素2分，共5项带公差尺寸，作图中差允差+/-0.005mm,带公差的尺寸三维建模需按中差建模，10分； | 20分 |
|  | 2.完成工程图制作并打印，工程图包含图框、视图、标注，尺寸标注完整得8分，以PDF格式提交，完成纸质打印签字确认得2分；通过“物理特性”检测模型体积，手写标注在工程图上，得5分； | 15分 |
| 产品设计 | 1.根据给定塑料瓶体图样，完成瓶盖设计，产品设计要素包含外圆、内孔、内螺纹、倒角、刻字等，每个要素4分，共20分； | 20分 |
|  | 2.完成设计产品工程图制作并打印，工程图包含图框、视图、标注，尺寸标注完整得3分，以PDF格式提交，完成纸质打印签字确认得2分； | 5分 |

- 产品加工考核配分

| - 设计产品加工评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加工试题 | 评分标准 | 配分 |
| - 按自行设计的产品进行加工，以提交签字的设计产品工程图为准进行检测 | 1.完成产品加工，按提交签字的设计产品工程图为准进行检测 ，设计要素与加工尺寸合格一项得5分，检测相同要素尺寸4项；内螺纹一项10分，以螺纹塞规检测为标准； | - 30分 |
|  | 2.安全文明。操作过程中，如出现撞机，取消实操考试资格；考生需按要求穿戴工作服、防护鞋，护目镜，未按要求穿戴一项扣2分，操机过程中如出现断刀，发现一次扣2分，如出现工件飞出，发现一次扣2分，扣完为止； | - 10分 |